12.09.2025

|  | ### ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ### «Калужский автоцентр КамАЗ» |  |
| --- | --- | --- |
|  | Московская 289 к.6, г. Калуга, 248000 Тел./факс: (4842) 27-80-80, 56-29-97 E-mail kamazkaluga40@gmail.com www.kamazkaluga.ru ИНН/КПП 4027035914/402701001 Р/с №40702810522240103435 Отделение №8608 Сбербанка России г. Калуга Кор/сч. 30101810100000000612 БИК 042908612 |  |

Коммерческое предложение

Уважаемые клиенты!

ЗАО «Калужский автоцентр Камаз» - официальный дилер ОАО «КАМАЗ» в Калужской области, предлагает Вашему вниманию автотехнику на шасси КАМАЗ (самосвалы, седельные тягачи, бортовые автомобили, автобусы НЕФАЗ, автокраны ведущих российских производителей, автобетоносмесители, коммунальную технику, автоцистерны, а также прицепную технику), на стоянке и под заказ.

Став нашим клиентом, Вы получаете полный комплекс оказываемых услуг и гарантию на всю продукцию от завода-изготовителя.

Самосвал зерновоз КАМАЗ 45143-7012-56 рестайлин 2  (ЕВРО 5) новый 2025 г под субсидию МПТ

Основные технические характеристики:

Начало формы

| Колесная формула | - 6х4 |
| --- | --- |
| Двигатель | Cummins ISB6.7E5 300 (КАМАЗ 667.511-300) |
| КПП (коробка переключения передач) | - ZF 9S1310TO |
| Грузоподъемность, кг | - 11500 |
| Объем кузова, м3 | - 15,2 |
| Направление разгрузки | - направо - налево |
| Спальное место | - да |
| Сечение кузова | - прямоугольное |

Конец формы

Автомобиль-самосвал КАМАЗ 45143 предназначен для перевозки различных сыпучих строительных и сельскохозяйственных грузов.
Кабина цельнометаллическая, трехместная, откидывающаяся вперед, расположена над двигателем, имеет шумо- и термоизоляцию, со спальным местом или без него.
Платформа-металлическая с двухсторонней боковой разгрузкой при помощи гидравлического механизма и откидными боковыми бортами или то же с открывающимся задним бортом.
Опрокидывающий механизм платформы - гидравлический с электропневматическим дистанционным управлением.

Вариант исполнения:

- С откидными боковыми металлическими бортами и надставными металлическим бортами

- С откидными боковыми металлическими бортами, надставными металлическими бортами и с открывающимся задним бортом

- Исполнение кабины со спальным местом

- Технические характеристики:

Весовые параметры и нагрузки

- Грузоподъемность автомобиля, кг: 12000

- Полная масса а/м, кг: 22400
- нагрузка на заднюю тележку, кг: 16680
- нагрузка на переднюю ось, кг: 5720

- Полная масса автопоезда, кг: 36400

- Полная масса прицепа, кг: не более 14000

- Снаряженная масса, кг: 10700

Двигатель

- Модель двигателя: Cummins ISB6.7 E5 300 (Евро-5)

- Макс. полезный крутящий момент, Нм (кгсм): 1087 (111)
- при частоте вращения коленчатого вала, об/мин: 1300

- Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.): 215 (292)
- при частоте вращения коленчатого вала, об/мин: 2500

- Рабочий объем, л: 6,7

- Расположение и число цилиндров: рядное, 6

- Степень сжатия: 17,3

- Тип двигателя: дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха

Коробка передач

- Модель КП: ZF 9S1310TO

- Тип: механическая, 9-тиступенчатая

- Управление: механическое, дистанционное

Главная передача

- Передаточное отношение: 5,94

Кабина

- Исполнение: 1 спальное место

- Тип кабины: расположенная над двигателем, с высокой крышей

Колеса и шины

- Колея передних/задних колес, мм: 2043/1890

Система питания

- Вместимость топливных баков, л: 500

Максимальная скорость, км/ч

- Автомобиля: 90

- Автопоезда: 80

Самосвальная платформа

- Внутренние размеры платформы, мм: 5260х2315х1250

- Время опускания платформы после разгрузки, не более, с: 30

- Время подъема нагруж. платформы, не более, с: 20

- Высота опрокидывания платформы, мм: 4060

- Направление разгрузки: двухсторонняя боковая (влево, вправо)

- Объем платформы, куб. м: 15,2

- Площадь платформы, кв.м: 12,2

- Погрузочная высота, мм: 1468

- Угол опрокидывания платформы, град: 45

- Ширина при боковой разгрузке, мм: 3670

Особенности комплектации

Боковая разгрузка, надстройка борта, МКБ, МОБ, ТНВД BOSCH, система нейтрализации ОГ(AdBlue), ДЗК, на шасси 65115-3063-48(А5), аэродинамический козырек, боковая защита, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ, УВЭОС, накладной кондиционер 3,5 кВТ)

Итоговая цена с НДС составляет  8 400 000 руб.

- Все автомобили проходят предпродажную подготовку.

- Гарантийные условия: 2 года или 100 000 км пробега (в зависимости от того, что наступит ранее).

- Срок действия предложения: 10 дней.

- Срок поставки – в наличии в г. Калуга ул Московская 289 к 6 . или Набережные Челны , Промышленная 58 .

С надеждой на долгосрочное взаимовыгодное сотрудничество

ЗАО «Калужский автоцентр КамАЗ»                                                           Ерохин  Е.Н.

С уважением,

- Желудков Артём

- менеджер по продажам автомобилей

- ЗАО “Калужский автоцентр КамАЗ”

- моб.: 8-906-641-98-07

- тел. (4842) 57-00-75   145

- E-mail: artem@kamazkaluga.ru

- Сайт: www.kamazkaluga.ru.